| Крем с применением сорбиновой кислоты Сорбиновая (2,4-гексадионовая) кислота может применяться для консервирования отделочных кремовых полуфабрикатов. Сорбиновая кислота представляет собой белый или слегка желтоватый мелкокристаллический порошок. Сорбиновая кислота в дозировке 0,"2% к массе крема интенсивно подавляет развитие бактерий группы кишечной палочки и коагулазоположительных стафилококков и позволяет увеличить срок хранения тортов и пирожных до 120 ч при температуре 2—8°С и до 36 ч при температуре 18—20°С. Сорбиновую кислоту вводят в жидкий компонент крема (сироп, молоко сгущенное, джем и т.д.) в количестве 0,2% к массе крема. Для равномерного перемешивания в креме сорбиновой кислоты ее смешивают с 5—10% жидкого компонента, а полученную смесь добавляют пря перемешивании в остальное количество жидкого компонента. В дальнейшем полученный жидкий компонент с сорбиновой кислотой используют для приготовления кремов в соответствии с действующими технологическими инструкциями по производству кремов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № Докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |