| Температура помадной массы на выходе из машины должна быть не ниже 50°С. Для приготовления помады немеханизированным способом сироп охлаждают на холодном столе до температуры 35—45°С. Стол предварительно промывают холодной водой и смазывают сливочным маслом. Толщина слоя сиропа 3— 5 им. Продолжительность охлаждения 40—45 мин. Охлажденный сироп сбивают в сбивальной машине в течение 15—20 мин или вручную на стопе, перемешивая сироп в течение 20 мин. Готовую помаду помешают в металлические котлы или в другие емкости. Влажность помады 12,0±1,0%. Температура 50—55''С. - Помада, приготовленная холодным способом В микс-машину загружают сахарную пудру, патоку, эссенцию 80%-нуто и воду (соотношение сахарной пудры и воды 10:1). Сбивают 25—30 мин. В конце добавляют оставшуюся воду. Для этого способа производства используется мелкодисперсная пудра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № Докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |