# Таблица№ 3.1

| Показатели | Бункера ВНИЭКИ продмаша |  |  |  |  |  | Бункера ВНИИХПа |  |  |  | Бункера Гипропищепрома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХБГ | ХБГ-2 | А1-ХБУ-26 | А1-ХБУ-39 | А1-ХБУ-52 | А1-ХБУ-64 | М-111 | М118 | М119 | М137 | ХЕ160А | ХЕ-233 |
| Внутренний объем м3 | 32 | 40 | 27,7 | 44,6 | 55,4 | 71 | 20,5 | 33,8 | 38,7 | 63,7 | 52,9 | 117 |
| Вместимость при насыпной плотности муки 550 кг/м3 | 17,6 | 22 | 14,02 | 21,1 | 28,1 | 35,2 | 15 | 19 | 21 | 35 | 29,1 | 64 |
| Площадь аэрируемой дорожки, м2 | 5 | 5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,9 | 1,8 | 7,8 | - | 21 | - |
| Расход воздуха на аэрирование, м3/мин | 20,5 | 20,5 | 20, | 20 | 25 | 25 | 4-5 | 9-10 | 5 | - | 25 | - |
| Давление воздуха под днищем, кПа | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 2,6 | 2,8 | 6,5 | - | 3 | 8 |
| Габариты, мм | 5250 х 4170 х 3360 | 5250 х 3900 х 3360 | 4040 х 3220 х 3924 | 4040 х 3220 х 5374 | 4040 х 3220 х 6274 | 4000 х 3220 х 7524 | 3280 х 2600 х 5173 | 5500 х 2600 х 5173 | 4150 х 2600 х 5370 | 3000 х 12180 | 2652 х 12180 | 5000 х 11900 |
| Масса бункера, кг | 3300 | 3490 | 3277 | 3731 | 4436 | 5143 | 2600 | 4420 | 3770 | - | 2900 | - |